公告日期：2015年7月23日

项目名称：组织石蜡切片系统采购项目

招标编号：GZ2015—39

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

- 产品名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和配置(参考) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织石蜡切片系统 | 技术参数： 组织处理机 (1)全封闭组织处理机，全中文操作系统，一次处理样本量≧200个 (2)先进的试剂管理系统 (3)至少3个石蜡缸，1个反应缸，≧10个试剂缸。 (4)具有搅拌功能和清洁程序 (5)具有石蜡清洁程序 (6)所有的试剂缸均可拆卸清洗 (7)易于掌握并操作的用户界面, 通过彩色触摸屏进行控制 (8)具有断电保护功能 包埋机 （1） 分体式组织包埋机，适合左右利手应用. （2） 有速冷点，可满足超大包埋盒的包埋 （3） 具有照明装置 （4） 石蜡槽容量≧3升 （5） 熔蜡缸、组织槽、热台、模具槽可独立控制出蜡可通过手控或脚控 （6） 可设定自动预热时间与自动开关机 （7） 冷台温度为恒温 切片机 1、 切片厚度：0.5-100μm 2、 水平进样幅度≧30mm，通过步进马达进样；垂直样品行程≧70mm 3、 刀架具备侧向移动功能，充分利用刀片全长. 4、 自动切片功能可通过速度按钮、启动按钮或脚踏开关控制 5、 样品夹具有定位功能 6、 具有退刀装置 7、 仪器可显示切片参数 染色机 1、 可同时处理≧10个染色架 2、 程序数：≥15个，每个程序可有大于等于25步。 3、 上下载站点各1个 4、 清洗站点≥5个 5、 设备自带烤箱，烤箱温度最高可达65°C 6、 可同时运行多个染色程序时，软件具备程序兼容性检测功能 7、 每步孵育时间可独立选择，范围：0秒 - 99分59秒 8、 重要步骤可选择精确孵育时间 9、 染色过程具备搅拌功能 10、具有节水功能 盖片机 1、 进口知名品牌高处理量≧400片/小时 2、 可根据要求调节喷胶长度和胶水量 3、 适用于干性和湿性封片 4、 有破损盖玻片自检功能 5、 有活性碳滤网和气体抽排装置 6、兼容市售的各种品牌玻片架 展片机 1、 知名品牌 2、 温控精度：±1° 3、 温度从室温至≤75° 4、 可显示实际温度和设定温度 烤片机 1、 知名品牌 2、 温控精度：±1° 3、 温度从室温至≤75° 4、 可显示实际温度和设定温度 配置要求： 1.主机1套 2.中国式电源线 3.安装操作手册 | 1 |

注：技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。