公告日期：2015年7月27日

项目名称：校园卡系统通用设备采购项目

招标编号：GZ2015—41(1-2)

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

一、产品名称、数量：

GZ2015-41（1）

| 序号 | 产品名称 | 技术要求（参考） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤交换机 | 48口fc san交换机、16GB 端口速率、端口全激活(满配模块)、支持zone技术、40条多模25米光纤跳线 | 2 |
| 2 | 机架式数据服务器集群 | 方案1： 4颗Intel Xeon 16C E7-8867v3 2.5GHz，256GB DDR4 RDIMM、LRDIMM，4*300GB 15KRPM热插拔SAS硬盘（含RAID卡），4个千兆以太网络端口，双端口万兆多模光纤网卡（含4块多模SFP+光模块），2个单口的16Gb HBA卡，冗余电源。 方案2： 4颗Intel Xeon 16C E7-8867v3 2.5GHz，384GB DDR3，4*300GB 15KRPM热插拔SAS硬盘（含RAID卡），4个千兆以太网络端口，双端口万兆多模光纤网卡（含4块多模SFP+光模块），2个单口的16Gb HBA卡，冗余电源。 | 4 |
| 3 | 前置应用服务器 | 机架式服务器： 2颗INTEL XEON 8C E5-2640 v3 2.6GHz，32GB DDR4内存，4*300GB 15KRPM热插拔SAS硬盘（含RAID卡），2个千兆以太网络端口， 双电源。 | 6 |
| 4 | USB Server | 数据中心版（28口）; 网络共享 USB 设备的硬件解决方案; 完整的TCP/IP协议支持; 通过网络远程使用加密狗等USB 设备; WEB 管理界面; 支持VMWare\Xen\Hyper-V等主流服务器虚拟环境; 协议兼容 USB over network 客户端; 1U 机架式结构; 1 个GBE 千兆网口; 28 个 USB2.0 Host 端口,每端口提供 750mA 供电; 支持通过vpn 方式连接远程办公室; 支持 snmp 网络管理协议. | 2 |
| 5 | 小型UPS 电源 | 2KVA/4H 12V100AH电池6节 | 16 |
| 6 | 产品集成 | 按校方要求完成设备安装以及Oracle RAC数据库、VMWare虚拟化等系统安装（软件由校方提供） 集成要求： 1) 光纤交换机与存储扩容：要求与网教中心现有的光纤交换机进行级联，光纤布线及打标签，zone的配置划分；存储划分磁盘组、加入IBM SVC统一管理。 2) 应用服务器集群：要求进行网络及光纤连接布线及打标签、安装VMware ESXi 5.5操作系统，同时在数据中心交换机H3C 12508上完成虚拟专网配置及连接现有校园卡专网，加入VSphere集群统一管理，分配必要的存储空间。 3) 前置应用服务器：要求服务器安装上架、网络布线及打标签、按照校方要求安装操作系统和必要的软件。 4) 部署基于linux操作系统的两节点Oracle 11gR2 RAC；配合新中新公司进行数据迁移； 5) 中标公司应有以上系统集成能力和至少1个案例。 |  |

GZ2015-41（2）

| 序号 | 产品名称 | 技术要求（参考） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储扩容 | 方案一：华为OceanStor 5300 V3上进行存储扩展，增加磁盘扩展柜一套，双冗余链接；磁盘配置24*4T共96T | 1 |
|  |  | 方案二：IBMV7000上进行存储扩展，增加磁盘扩展柜一套，双冗余链接；磁盘配置24*4T共96T |  |

注：以上技术指标、功能要求均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。

标段1.2投标人可选投一个或二个方案。