公告日期：2015年9月17日

项目名称：国产设备采购项目

招标编号：GZ2015—44

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

一、产品名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织 摊烤片机 | YD-AB | 摊片水温：室温～90℃可调，自动恒温；烤片温度：室温～90℃可调，自动恒温；控温精度：±1℃；具有记忆功能，运行后自动保留设置温度；标配 | 金华市益迪医疗设备有限公司 | 1 |
| 2 | 隔水式恒温培养箱 | GNP-9080 | 控温范围：室温+5-65℃；温度波动：±0.5℃；工作室材质:镜面不锈钢内胆；门数：双门；双门模式：内门为全钢化玻璃门，工作室尺寸:400*400*500mm；标配 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |
| 3 | 液氮罐 | YDS-6 | 几何容积：6L；口径：50mm； | 成都金凤液氮容器有限公司 | 2 |
| 4 | 普通冰箱 | BCD-248WDPM | 容积：248L | 青岛海尔 | 2 |
| 5 | 碳硫分析仪 | GQ-2DS | 测量范围：碳（C）0.01%～6.00%（需改变称样量）硫（S）0.003%～2.00%（需改变称样量）；测量时间：45秒左右（不含取样、称样时间）；测量精度：符合GB/T223.69-97 GB/T223.68-97标准；标配 | 南京固琦分析仪器制造有限公司 | 3 |
| 6 | 便携式红外CO2分析仪 | GXH3010E | 采样方式：内置泵吸式；测量范围：0~0.500%或0~1.000%（可定制，最大0~100.0%）；分辨率：0.001%；线性度：≤±2% F•S；重复性：≤1% F•S；零点漂移：≤±2% F•S/4h；跨度漂移：≤±2% F•S/4h；启动时间: ≤30min；响应时间: ≤15S；抽气流量：≤1.5L/min；标配 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 3 |
| 7 | 自动凯氏 定氮仪 | K9840 | 测定范围 0.1mg～240mg；氮回收率≥99.5%；测定样品重量固体≤6g，液体≤16mL；蒸馏速度 3～6min/样品；蒸馏时间可任意设置（1小时内）；冷凝水消耗1.5L/min；操作模式自动/手动双模式；显示方式4.3英寸高分辨率彩色液晶显示屏；消煮炉：炉内温度连续可调，可控温度恒定，仪器操作简单。 可20 个样品同时消化。配套20孔消解仪一套，其它标配 | 济南海能仪器股份有限公司 | 3 |
| 8 | 粗纤维 测定仪 | CXC-06 | 测试样品数：6个／次；重复性误差：粗纤维含量在10%以下，绝对值误差≦0.4;粗纤维含量在10%以上，相对误差≦4% 测定时间：在仪器上所需约90min（包括酸30min、碱30min，抽滤和洗涤约30min）；体积：540*450*670；标配 | 上海新嘉电子有限公司 | 3 |
| 9 | 束纤维 强力机 | Y162 | 强力测试范围：0-3000cN；夹持器型式：a.波形夹持器；b.卜氏夹钳；下夹持器动程：0-50mm；下夹持器下降速度：4-25mm/min；缓冲器：采用圆柱式可调节油压装置；重锤名义重量：3Kg；标配 | 常州德普纺织科技有限公司 | 3 |
| 10 | 纤维长度 分析仪 | YIIIA | 喂棉罗拉直径：Φ8mm；输出罗拉直径：Φ16mm；牵伸倍数：4；喂棉罗拉与输出罗拉间距：16～60mm；分析罗拉直径：Φ19.1mm； 分析器弹簧压力：70N；标配 | 常州德普纺织科技有限公司 | 3 |
| 11 | 核磁共振含油率测量仪 | HCY-20 | 试样容积：40ml；测量稳定度：+0.1%；样品含油率范围：0.1%～100%；测量准确度：+0.2%；功率消耗：≤40W；电脑配置 CPU: i5处理器，内存：4GB，硬盘：1TB，显示器：>=20英寸。 | 浙江托普仪器有限公司 | 1 |
| 12 | 垂直电泳槽 | JY-SCZ9 | 凝胶板面积：151×170mm；凝胶面积：121×150mm；凝胶厚度：1.0、1.5mm；凝胶数量：1～2块；样品通量：1.0mm厚16、23齿；1.5mm厚16、23齿；缓冲液容积：～1200ml；外形尺寸：296×130×200mm；配置要求：配置1.0mm厚相关配件 | 北京君意东方电泳设备有限公司 | 10 |
| 13 | 光照培养箱 | GZP-350s | 容量：350L；工作室材质：镜面不锈钢内胆；温度波动：±1℃；光照度：>6000Lux；控温范围：无光照5-45℃有光照10-45℃；程控光照强度变化模式；标配 | 上海精宏实验设备有限公司 | 2 |
| 14 | 低温冰箱 | DW-40W380 | -40℃，容积：380L；标配 | 青岛海尔 | 1 |
| 15 | 测序电泳槽 | JY-CX3B | 凝胶板面积：350×350mm；凝胶面积：330×320mm；凝胶厚度：0.4mm；凝胶数量：1块；样品通量：0.4mm厚50、62、74、100鲨鱼齿；缓冲液容积：～750ml；外形尺寸：460×230×400mm；标配 | 北京君意东方电泳设备有限公司 | 6 |
| 16 | 便携式 叶面积 | YX1242 | 最大扫描长度：2m以上；最大有效扫描宽度：210mm；扫描速度：200 mm/s；面积测量精度：小于±2% (矩形样品面积大于10cm2)；面积分辨率：0.1mm2；长度分辨率：1mm；宽度分辨率：0.1mm；最大测量厚度：≤6mm | 北京雅欣理仪科技有限公司 | 1 |
| 18 | 电子天平 |  | 百分之一，2200g/0.01g； | 岛津、梅特勒、赛多利斯 | 2 |
| 19 | 电子天平 |  | 千分之一，220g/0.001g | 岛津、梅特勒、赛多利斯 | 2 |
| 20 | 叶绿素 荧光仪 | SPAD-502Plus | 测量区域：2×3mm；样品厚度：最大1.2mm；样品插入深度：12mm；光源：2个LED光源；传感器：1个SPD；显示：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图；显示范围：-9.9 - 199.9 SPAD 单位；内存：30 组测量数据，可计算/显示平均值；精度：±1.0 SPAD 单位；重复性：±0.3 SPAD单位之内；重现性：±0.5 SPAD单位以内。 | 柯尼卡美能达（中国）投资有限公司 | 1 |
| 21 | 土壤水分 测定仪 | AZS-2 | 测量范围：0- 田间持水量；测量精度：±5%；±2%（标定后）；响应时间：小于5秒；标准电缆长度：1.5米；显示：直接LCD显示土壤容积含水量；显示精度：±0.2%；系统供电：碱性电池；电池寿命：6500 个读数；工作湿度：10—95%RH；工作温度：0℃—+50℃。配置：主机、传感器、传感器手柄、土钻、扩展工具1米、定位工具1米、便携箱、电池及操作手册等 | 澳作生态仪器有限公司 | 3 |

注：以上技术指标、功能要求均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。