公告日期：2015年9月17日

项目名称：环境生态类设备采购项目

招标编号：GZ2015—45

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

- 产品名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和配置(参考) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超便携光合 测量系统 | 技术参数： CO2测量范围：0-2000ppm CO2测量分辨率：1ppm CO2采用红外分析系统，差分开路测量系统，自动置零，自动气压和温度补偿 H2O测量范围：0-75 mbar H2O测量分辨率：0.1mbar H2O测量采用双激光调谐快速响应水蒸气传感器 PAR测量范围：0-3000 μmol m-2 s-1。叶室温度：-5- 50℃精度：±0.2℃。 叶片温度：-5-50℃ 叶室中空气流量：100–500ml/min 空气流量精度：全量程的±2% 数据存储：1G SD卡 配置要求： 标准叶室（窄型），环境控制单元，空气探头，电池充电器，基本附件，药品（干燥剂，苏打）及使用手册 | 1 |
| 2 | 根系分析仪 | 技术参数： 根系整体测量和根系等级分布分测量；分辨率DPI（点/英寸）：4800；可分辨最小粒子大小mm：0.005；最大扫描面积cm：21.6x28； 配置要求： 系统包括：软件、数据管理软件、含特殊光源的扫描系统、根系定位系统,专业版。电脑配置 CPU: i5处理器， 内存：4GB，硬盘：1TB，显示器：>=20英寸。 | 1 |
| 3 | 植物水势 速测仪 | 技术参数： 测量范围：-0.05到-8 MPa 分辨率：0.01 Mpa 精度：0.03 MPa 测量通道：8个通道 数据存储：10000个数据 通讯方式：RS232标准接口 显示：4行20字符LCD显示，具有背景灯 供电方式：12V铅酸蓄电池 温度范围：0-60℃ 配置要求： 水势测量系统（包括充电器，手册，软件和下载线）。 样品室1个(可测土壤和叶片)，原位叶水势探头3个。 | 1 |
| 4 | 非接触式 叶绿素测定仪 | 技术参数： 测量方式：根据700nm和840 nm波长的反射光，计算相对叶绿素含量 最小测量距离：30.5cm 最大测量距离：183cm 测量面积直径：1.35cm（距离30.5cm时）；3.07cm（距离45.7cm时）；11.8cm（距离122cm时） 测量范围：0-999，叶绿素相对含量 测量间隔：每次测量2秒 重复性：读数的±5% 配置要求： 叶绿素含量测定仪，中文说明书，USB通讯缆线，荧光光纤，屏幕触笔，便携箱、电池及电池充电器等。 | 2 |

注：技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。